Vážený zákazníku,

Těší nás Váš výběr padákového kluzáku PIXIE. Jsme přesvědčení, že s ním budete po všech stránkách spokojeni. Budete příjemně překvapeni jeho letovými vlastnostmi a výkony. Zajistíte-li mu řádnou péči a neopomenete-li rozšiřovat a prohlubovat své teoretické i praktické znalosti a dovednosti získané při výcviku létání na padákových kluzácích,pak věříme, že společně s tímto křídlem bude Vaše dobývání výšek krásným zážitkem a nalétáte mnoho šťastných letových hodin a vydáte se i na své první kilometry napříč oblohou. Budete-li mít nějaké dotazy nebo připomínky, spojte se prosím s námi a my Vám rádi poradíme a pomůžeme.

S pozdravem za JOJOWING

Michaela Machartová

##### LETOVÁ DOPORUČENÍ

#### PŘÍPRAVA NA START

Po kontrole kluzáku a postroje před startem si rozložíme vrchlík horním potahem na podklad, aby náběžná hrana tvořila oblouk, jehož vrcholem je střed kluzáku. Nosné šňůry nesmí být navzájem zapleteny. Po připojení popruhů k postroji zkontrolujeme jejich správné zapojení a volnost ovládání speed systému.

#### START

Start provádíme standartními postupy.

Čelní start s rozběhem od odtokové hrany i křížový start čelem ke kluzáku nevyžaduje použití žádných speciálních technik. Vrchlík nemá tendenci k předbíhání, korekce při nafouknutí, urychlení a odpoutání kluzáku jsou podřízeny aktuálním podmínkám.

#### PŘISTÁNÍ

Přistání provádíme z rovného letu pokud možno proti větru. Přistávací manévr přizpůsobíme aktuálním podmínkám.

Přistání za bezvětří nebo nedopatřením po větru provádíme s mírně přibržděním kluzákem. Při přiblížení těsně k zemi pak dotáhneme plynule a symetricky obě řídící šňůry až do ztráty rychlosti.

Při přistání za silnějšího větru pak lze přistát, aniž bychom kluzák přibržďovali. Při přiblížení těsně k zemi pak plynulým stažením řídicích šňůr dosáhneme ztráty dopředné rychlosti a pohodlného dosednutí. Při přistání za velmi silného větru je možné a účelné přistát tak, aby vrchlík zůstal nafouknut nad hlavou pilota, který se pak může otočit k vrchlíku čelem, jako je tomu při čelním startu a zabrzdit vrchlík až poté, kdy může reagovat na tažení vrchlíkem před jeho pádem na zem. V případě, kdy hrozí nebezpečí vlečení pilota za vrchlíkem, doporučujeme "zrušit" vrchlík na zem nikoliv tahem za řídící šňůry, ale stažením "C" řady šňůr, čímž docílíte rychlého kolapsu vrchlíku.

3

#### ZAKLOPENÍ  STABILIZÁTORŮ – „UŠÍ“

Zaklopení stabilizátorů provádíme postupným a symetrickým  stahováním dvou krajních  šňůr v A-řadě na obou stranách vrchlíku. Toto stahování provádíme  odpovídající silou tak,aby nedošlo k zaklopení A-řady tzv.fronstallu, a teprve dalším postupným stahováním krajní šňůry je pak možné dosažení potřebného rozsahu zaklopení.

#### VLEKÁNÍ

PIXIE  je vhodný a vyzkoušený pro starty za pomocí navijáku, a to za předpokladu, že pilot má na vlekání platné osvědčení. Pro všechny vlekací systémy žádejte původní, profesionální instrukce k použití.

#### MOTOROVÝ PARAGLIDING

PIXIE  je vhodný a vyzkoušený výrobcem pro použití v kombinaci s motorovými krosnami.Motorový paragliding vyžaduje speciální proškolení.

#### SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

KLuzák ukládejte suchý, v lehkém obalu dodávaném výrobcem, nejlépe při pokojové teplotě ve větraném prostoru. Šňůry při skladování ukládejte volné na vrchlíku.

Kluzák nevystavujte - dlouhodobému působení slunečního záření (při sušení) vysokým teplotám (v uzavřeném automobilu) vlivu chemikálií

K čištění vrchlíku používejte molitanovou houbu nasucho. Na hrubší nečistoty použijte vlhký hadr nebo molitan.

NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, KLUZÁK NEPERTE, NENAMÁČEJTE, NEŽDÍMEJTE.

#### OPRAVY

Při poškození vrchlíku roztržením potahu do rozměru 10 cm mimo nosný šev, můžete provést dočasnou opravu sami pomocí samolepicího materiálu - oboustranně (samolepicí SKYTEX, Polyant, kobercová páska). Tyto záplaty nestrhávejte.

Při poškození vrchlíku ve švu v blízkosti nosných šňůr doporučujeme přenechat opravu výrobci.

Při poškození opletu nosných a řídících šňůr (Dyneema D=1,0 mm) můžete provést dočasnou opravu přelepením poškozeného místa samolepicím materiálem. Při přerušení a poškození nosné šňůry můžete tuto dočasně nahradit náhradní šňůrou, rozměr upravíte podle protilehlé strany vrchlíku. Při přerušení a poškození hlavních nosných šňůr a hlavních řídících šňůr (D=1.7, 2.0 mm) doporučujeme přenechat opravu výrobci.

8

#### ŘÍZENÍ A OVLADATELNOST

Padákový padák PIXIE  je seřízen tak, aby reakce vrchlíku byly přiměřeně-proporční zásahům pilota do řízení. Po uvedení kluzáku do zatáčky postupným stahováním řídící šňůry kluzák reaguje v závislosti na rozsahu stažení řídící šňůry a to jak poloměrem, tak i opadáním v zatáčce. Síly v řízení mají progresivní průběh, přičemž bod ztráty rychlosti při jednostranném i symetrickém přetažení je výrazně patrný a umožňuje pilotovi včas korigovat vzniklou chybu řízení. Seřízení kluzáku a nastavení řídících šňůr umožňuje tzv. "vodit křídlo na rukou"! Toto nastavení rozšiřuje možnosti aktivní pilotáže.

###### NEBEZPEČNÉ LETOVÉ REŽIMY

#### SACKFLUG - PROPADAVÝ LET

Padákový režim - sackflug může nastat několika způsoby. Jedním z nich je řízeně vyvolání stažením řídících šňůr, kdy dojde ke ztrátě dopředné rychlosti, propadavéme letu, kdy je vrchlík takřka zcela nafouknut bez výrazných deformací (jako u přetažení), nemá však dopřednou rychlost a není řiditelný. Do tohoto režimu se můžete dostat i vlivem silné turbulence v kombinaci s nevhodným zásahem do řízení nebo při pomalém vypouštění B-stallu. Po odbrždění kluzáku vrácením řídících šňůr do horní krajní polohy, nejlépe ihned po identifikaci tohoto režimu, přechází padákový kluzák PIXIE  do normálního letu. Kluzák PIXIE  nemá tendenci k sackflugu, je však nutné vědět, že pakliže vlivem pilotní chyby nebo povětrnostních podmínek takovýto režim nastane a samotné odbrždění padáku není účinné, musíte aniž by jste pustili řídící poutka, vsunout dlaně mezi "A" a "B" popruhy a zatlačit symetricky na A-popruhy. Kluzák na tento impuls reaguje plynulým přechodem do normálního letu.

!!! Zatlačením je myšlen plynulý tlak do "A" popruhu, který nemá za následek stažení "A" řady šňůr. Požadovanou reakcí je narychlení vrchlíku a jeho následné rozjetí vpřed. Není vhodné ani účinné jakékoli  cukání, bouchání ani cloumání za "A"řadu  šňůr.

5

#### VÝVRTKA - NEGATIVNÍ SPIRÁLA

V případě uvedení kluzáku jakýmkoliv způsobem do vývrtky, doporučujeme okamžitě vrátit obě řídící šňůry do horní krajní polohy. Kluzák reaguje spontánním návratem do normálního letu. Během plnění a návratu do normálního letu, který po jedné otáčce v režimu vývrtky může trvat dalších 180°, může dojít k mírnému predstřelení a  ke krátkodobému zaklopení náběžné hrany.

Základním předpokladem bezpečného létání a případného výcviku pokročilejší pilotáže je předcházet vzniku nebezpečného letového režimu a naučit se jej včas identifikovat.

!!!Pokusy o zásahy do řízení během vývrtky nebo zásahy při vybírání tohoto režimu nejsou vhodným řešením vzniklé situace a mohou naopak prodloužit dobu nezbytně nutnou pro regeneraci vrchlíku a přechod  do normálního řiditelného letu.

#### SYMETRICKÉ ZAKLOPENÍ "FRONTSTALL"

Pokud dojde k symetrickému zaklopení náběžné hrany( například vlivem turbulence nebo nevhodné pilotáže) v dostatečné výšce nad terénem,pak padákový kluzák přechází spontánně do normálního letu. Plnění lze urychlit krátkodobým, energickým stažením řídících šňůr s okamžitým vrácením do horní krajní polohy.

#### ASYMETRICKÉ ZAKLOPENÍ

K asymetrickému zaklopení náběžné hrany může dojít například vlivem turbulence nebo nevhodné pilotáže. Pakliže se do tohoto režimu dostanete v dostatečné výšce, kluzák se začne spontánně plnit a může se během plnění otočit až  o 180°(podle  rozsahu zaklopení). V průběhu plnění je kluzák řiditelný a je tedy možné stažením řídící šňůry na zbylé „zdravé“ části vrchlíku zastavit otáčení, udržet směr letu nebo otáčení zpomalit. Urychlení plnění zaklopené části lze napomoci 1-2ma energickými staženími řídící šňůry tak, že  při tomto "pumpování" vracíme řídící šňůru do horní krajní polohy. Tyto zásahy do řízení by měli být plynulé.

###### ÚNIKOVÉ MANÉVRY

#### B-STALL

V případě nutnosti vyklesání v dostatečné výšce nad zemí je možno vyvolat propadavý let plynulým, souměrným stažením "B" popruhů. Při úplném stažení "B" řady šňůr nesmí dojít ke stažení "A" řady šňůr, protože pak by se nejednalo o B-stall, ale o masivní frontální zaklopení, jehož průběh není plynulý a kluzák má snahu

6

se naplnit. Vrchlík se s pilotem "přetahuje" a tím může dojít ke změně symetrického

zaklopení na asymetrické, které je spojeno s přechodem do rotace.

Doporučujeme tedy uchopit "B" popruhy z vnějšku nosných popruhů v místě karabinek, abychom mohli kontrolovat stejnoměrnost stažení, a začít stahovat "B" řadu šňůr směrem dolů. Po celou dobu manévru musíme dbát na to, aby stažení bylo souměrné. Kdyby v průběhu stahování došlo k roztáčení kluzáku, je manévr nutné přerušit a popruhy vrátit do normální letové polohy a celý postup (po vrácení do normálního letu) zopakovat.

Při uvádění kluzáku do B-stallu dochází postupně ke ztrátě dopředné rychlosti - propadnutí pilota pod deformovaný vrchlík a stabilní propadavý let. Rozhodneme-li se B-stall přerušit v průběhu I. fáze, kdy režim není stabilní, může dojít k mírnému předstřelení vrchlíku (cca do 45°). Vypouštění stabilního B-stallu provádíme symetrickým plynulým vypuštěním "B" řady šňůr, které zbytečně neprodlužujeme, abychom předešli možnému sackglugu. V případě,že k němu přesto dojde, postupujte podle doporučení týkajících se tohoto režimu.

#### SPIRÁLA

Spirála Vám umožňuje vyklesání v dostatečné výšce nad zemí. Padákový kluzák uvedete do spirály plynulým stahováním jedné řídící šňůry až do přiměřené rotace (musí se Vám líbit) a odpovídajícího opadání. Spirálu doporučujeme ukončit v dostatečné výšce pomalým vracením řídících šňůr do horní krajní polohy. Pro plynulý a kontrolovaný návrat do normálního letu je vhodné provádět vypouštění řídící šňůry do horní krajní polohy v průběhu jedné 360°otáčky. Doporučujeme i vizuální kontrolu polohy rukou.

Spirála jako únikový manévr, není nejvhodnějším manévrem, zejména pro méně zkušené piloty s malou znalostí nového křídla. Ačkoliv padákový kluzák PIXIE  nemá tendenci k  setrvání ve stabilní spirále, hrozí nezkušeným pilotům nebezpečí ztráty orientace( prostorově i výškově) a vlivem přetížení i k nevhodným zásahům do řízení. Doporučujeme proto tento manévr zařadit do repertoáru únikových manévrů až po důkladném seznámení s kluzákem a jeho tréning provádět postupně, tzn. neuvádět kluzák do spirály například kýváním, kdy přechod do spirály je ostrý, bez postupného nárůstu rychlosti, opadání a sil působících na pilota.

#### FULL-STALL

Nikdy neuváděj kluzák do full-stallu bez vlastního tréningu a dohledu zkušeného instruktora při dodržení podmínek stanovených pro provádění nácviku nebezpečných letových manévrů. Nácvik full-stallu může být prováděn pouze nad vodní plochou (se záložním padákem) .

NIKDY NEPROVÁDĚJ FULL-STALL BEZ DOSTATEČNÉ VÝŠKY !!!

7

#### SPEED SYSTÉM

Sešlápnutím speed-systému dochází ke změně úhlu náběhu a tím i rozložení tlaku na profilu. V turbulenci proto může dojít k frontálnímu zaklopení náběžné hrany o něco dříve. Po navrácení speed-systému do horní krajní polohy padákový kluzák přichází spontánně do normálního letu. Urychlení návratu do normálního letu lze pomoci krátkodobým symertickým přitažením řídících šňůr stejně jako u frontálního zaklopení.

DOPORUČENÍ: Nastavení speed-systému doporučujeme provést před jeho prvním použitím vyzkoušením ještě „na zemi“.

#### NASTAVENÍ ŘÍDICÍCH ŠŇŮR

Řídící poutka jsou již od výrobce přivázány na řídící šňůry ambulantním uzlem. Kontrolní značka udávající správnou délku šňůry, musí být nad uzlem směrem k vrhlíku.

###### DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

#### PŘEDLETOVÁ KONTROLA

Kontrola nosných popruhů:

kontrolujeme poškození (popálení o řídící šňůry, poškození šňůr) kontrola úplnosti speed-systému a kladek řízení, kontrola karabinek Mini-fly (pokud nejsou zajištěny smrštivou hadicí), může dojít k uvolnění matky a zapojení hlavních nosných šňůr nemusí odpovídat schématu vyvázání.U novějšího typu karabinek Mini-fly je systém zajištění karabinky řešen přímo konstrukcí této karabinky, u které je možnost samovolného odjištění snížena na  minimum.Přesto je tato kontrola opodstatněná.

Kontrola šňůr:

kontrola poškození nebo zapletení šňůr, kontrola značky a uzlu. Zvýšenou

pozornost věnujte poškození šňůr v blízkosti nosných  popruhů, které může

být způsobeno zavlečením řídící šňůry mezi hlavní nosné šňůry a jejich

následné poškození stažením řídící šňůry.

Kontrola vrchlíku :

poškození potahu vrchlíku, kontrola nosných úvazů a profilů.

4

#### PROHLÍDKY

Poprvé se musí kluzák podrobit prohlídce po dvou letech od data výroby. Další prohlídky musí být provedeny vždy po jednom roce.

#### POSTROJ

Firma JOJOWING se nezabývá výrobou postrojů pro paragliding. Firma JOJOWING ověřila pro použití s tímto kluzákem postroje s křížovými tahy a postroje se systémem stabilizace ABS. Vzdálenost karabin testovaného postroje, která je stanovena výrobcem kluzáku je 45 cm.

###### MATERIÁLY POUŽITÉ PŘI VÝROBĚ KLUZÁKU PIXIE

Vrchní a spodní plocha, žebra,diagonální prvky  - Polyamid 44 g/m2 f. PORCHER MARINE, TORAY

Vyztužení náběžné hrany a úvazů řídících šňůr - Gitter-Polyester + folie-Mylar 210g/m2 f. Polyant

Olemování dolního a horního potahu - Polyamid 9,5 mm f. GüTH&WOLF

Olemování profilů na náběžné hraně – Mylar 210g/m2

Olemování odtokové hrany - Polyamid 20 mm f. STUHA a.s.

Úvazy nosných šňůr - Polyamid 15 mm f. STUHA a.s.

Úvazy řídících šňůr - Polyamid 13 mm f.GüTH&WOLF

Nitě- lemování, šití šňůr - BN60 Polyamid f. Barbour Threads Ltd.

Nitě- sešití vrchlíku - SABA 50 Polyester f. AMANN Sponit

Nitě- šití nosných popruhů - BN10 Polyamid f. Barbour Threads Ltd.

Šňůry nosné, řízení - Dyneema D1,1 mm f. COUNSIN,

Šňůry hlavní nosné - Kevlar D1,8 a D1,7 f. EDELRID,COUSIN

#### Šňůry hlavní řídící - Dyneema D 2,0 mm f. COUNSIN

#### Popruhy - Polyamid 25 mm f..GüTH&WOLF

Řídící poutko - Polyamid 28 mm f. STAP a.s.

Karabinky - ALU-leg. 25 mm f. AUSTRI ALPIN

Kladky řízení a speed-systém - RN302 Nylon / Alu f. RILEY

9

#### Padákový kluzák PIXIE

Padákový kluzák PIXIE je určen  začínajícím a mírně pokročilým pilotům pro jejich  rekreační létání a získávání nových zkušeností.Padákový kluzák PIXIE je certifikován v kategorii "standard" a vyhovuje směrnici PL-2 Letecké amatérské asociace České republiky.

Padákový kluzák PIXIE je křídlem tzv. klasické koncepce, která při konstrukci padákového kluzáku využívá standardních konstrukčních prvků bez využití diagonálních segmentů. Při konstrukci vrchlíku byly použity všechny profily jako nosné s rozvržením celkově menšího počtu komor pro snížení celkové hmotnosti vrchlíku. Pro plynulejší přechod v deformaci profilu směrem k odtokové hraně a  tím  docílení vyšší aerodynamické čistoty odtokové hrany křídla, jsou jednotlivé komory  u odtokové hrany rozděleny tzv.“ocásky“. Poměrně hluboký profil na konci křídla plynule přechází do tzv.“vřetena“,které upravuje obtékání na konci křídla a zajišťuje tuhost stabilizátoru – „ucha“ i při nízkém počtu úvazů šňůr.

Padákový kluzák PIXIE byl připraven  jako  křídlo s velkým rozsahem rychlostí na řízení a vysokou maximální rychlostí ve speed-systému. Toto křídlo disponuje výbornou ovladatelností a obratností. Klasická konstrukce umožňuje dosažení aerodynamické čistoty křídla bez navýšení hmotnosti vrchlíku, což se příznivě projevuje jak při jednoduchosti startu, tak i na letových vlastnostech odpovídajících kategorii „standard“.

V průběhu několika sezón od jeho uvedení na trh  byla prověřena vhodnost  tohoto typu pro použití ke startům za pomoci navijáku i velký potenciál pro využití v motorovém  paraglidingu.

2

TECHNICKÁ DATA

| TYP |  | PIXIE | PIXIE |
| --- | --- | --- | --- |
| VELIKOST |  | 27 | 29 |
| PLOCHA ROZVINUTÁ | m2 | 27,27 | 29,4 |
| PLOCHA PROJEKČNÍ | m2 | 24,2 | 26 |
| ROZPĚTÍ ROZVINUTÉ | ## m | 11,3 | 12,1 |
| ROZPĚTÍ PROJEKČNÍ | m | 9,95 | 10,1 |
| ŠTÍHLOST |  | 4,7 | 5.0 |
| MAXIMÁLNÍ HLOUBKA |  | 2,95 | 2,95 |
| POČET KOMOR |  | 37 | 39 |
| HMOTNOST VZLETOVÁ | kg | 70-91 | 90-110 |
| HMOTNOST VRCHLÍKU | kg | 4,7 | 4,9 |
| NOMINÁLNÍ DÉLKA ŠŇŮR | m | 7,65 | 7,95 |
| LAA ČR |  | STANDARD | STANDARD |